| 24-451 | Feedback Control Systems | Fall 2000 |
| --- | --- | --- |

Homework #1 Solutions

MATLAB Output:

% HW1, Prob. 5(a)

n=[5 0]; % coefficients of numerator polynomial

d=conv([1 7],[1 0 4]) % expand the denominator polynomial

d =

1     7     4    28

[r,p,k]=residue(n,d)

r =

-0.6604

0.3302 - 0.0943i

0.3302 + 0.0943i

p =

-7.0000

0.0000 + 2.0000i

0.0000 - 2.0000i

k =

[]

[n23,d23]=residue(r(2:3),p(2:3),[]) % combining r2/(s-p2)+r3/(s-p3)

n23 =

0.6604    0.3774

d23 =

1.0000   -0.0000    4.0000

% HW1, Prob. 5(b)

n=15; % coefficient of numerator polynomial

d=conv(conv([1 4],[1 2]),[1 0 9]) % expand the denominator polynomial

d =

1     6    17    54    72

[r,p,k]=residue(n,d)

r =

-0.3000

-0.1385 + 0.0077i

-0.1385 - 0.0077i

0.5769

p =

-4.0000

-0.0000 + 3.0000i

-0.0000 - 3.0000i

-2.0000

k =

[]

[n23,d23]=residue(r(2:3),p(2:3),[]) % combining r2/(s-p2)+r3/(s-p3)

n23 =

-0.2769   -0.0462

d23 =

1.0000    0.0000    9.0000

% HW1, Prob. 5(c)

n=10; % coefficient of numerator polynomial

d=conv([1 0],[1 8 25]) % expand the denominator polynomial

d =

1     8    25     0

[r,p,k]=residue(n,d)

r =

-0.2000 + 0.2667i

-0.2000 - 0.2667i

0.4000

p =

-4.0000 + 3.0000i

-4.0000 - 3.0000i

0

k =

[]

[n12,d12]=residue(r(1:2),p(1:2),[]) % combining r1/(s-p1)+r2/(s-p2)

n12 =

-0.4000   -3.2000

d12 =

1     8    25

diary off